ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

във връзка с провеждане на открита процедура, възлагана по реда на ЗОП с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти /фаза работни проекти/, както и технически паспорти за сгради по две обособени позиции: обособена позиция №1 – „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, вкл. благоустрояване на дворни площи“ и обособена позиция №2 -  „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ „Цанко Дюстабанов“, вкл. благоустрояване на дворни площи“, в рамките на проект №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020", финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съгласно договор за безвъзмездна помощ № ВG161PO001/5-02/2012/028 от 18.10.2013 г.

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово

пл.Възраждане № 3

Габрово 5300

Тел. 066/ 818 400

gabrovo@gabrovo.bg

www.gabrovo.bg

2. ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Укрепване на капацитета на Община Габрово и постигане на висока проектна готовност чрез разработване на качествени инвестиционни проекти, готови за кандидатстване за последващо финансиране по оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период 2014-2020 и усвояване на финансовите ресурси по СФ.

3. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

1. Община Габрово да разполага с разработени готови (зрели) проекти в пълна степен на проектна готовност (работни проекти в пълния им обем, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) (project pipeline), с които да може да кандидатства за финансиране със средства по линия на оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период 2014 – 2020.

2. Община Габрово да има списък от "готови за финансиране проекти", включени в Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово.

4. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА ПОРЪЧКАТА

Предмет на поръчката е предоставяне на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на поръчката е: Изготвяне на инвестиционни проекти /фаза работни проекти/, както и технически паспорти за сгради по две обособени позиции: обособена позиция №1 – „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, вкл. благоустрояване на дворни площи“ и обособена позиция №2 -  „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ „Цанко Дюстабанов“, вкл. благоустрояване на дворни площи“

Дейностите, включени в предмета на поръчката са предвидени като дейности в Проект "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020", финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съгласно договор за безвъзмездна помощ № ВG161PO001/5-02/2012/028 от 18.10.2013 г.

Предвидените дейности за изпълнение на целите на проекта са:

- 1. Организация и управление на проекта.

- 2. Осигуряване на информация и публичност по проекта.

- 3. Организиране и провеждане на кръгли маси.

- 4. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на ОП.

- 5. Проект за Интегриран градски транспорт на град Габрово.

- 6. Разработване на инвестиционни проекти за подобряване на градската среда в град Габрово.

- 7. Разработване на инвестиционни проекти за подобряване състоянието на образователната инфраструктура в град Габрово.

- 8. Разработване на инвестиционни проекти за подобряване състоянието на културната инфраструктура в град Габрово.

- 9. Одит на проекта.

5. ПРЕДМЕТ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Изготвяне на инвестиционни проекти /фаза работни проекти/, както и технически паспорти за сгради по две обособени позиции: обособена позиция №1 – „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, вкл. благоустрояване на дворни площи“ и обособена позиция №2 -  „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ „Цанко Дюстабанов“, вкл. благоустрояване на дворни площи“, в рамките на проект №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020", финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съгласно договор за безвъзмездна помощ № ВG161PO001/5-02/2012/028 от 18.10.2013 г.

Обществената поръчка е част от Дейност 7 „ Разработване на инвестиционни проекти за подобряване състоянието на образователната инфраструктура на град Габрово“ по  проект №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020"

На база на изготвени и одобрени  технически задания, приложение към документацията за участие,  избраните изпълнители по всяка от обособените позиции  ще  разработи инвестиционен проекти (фаза: работни проекти). Поръчката включва и изготвяне на технически паспорт за сградите, обект на двете обособени позиции.

С оглед постигане на цялостен ефект върху образователната инфраструктура на общината и във връзка с изискванията на Закона за енергийна ефективно е необходимо да бъдат реализирани неотложни ремонтни дейности, модернизация и внедряване на ЕСМ в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ОУ "Цанко Дюстабанов", а целта в рамките на  тази дейност се предвижда да бъдат работени инвестиционните проекти (фаза: работни проекти) за тези обекти, които са идентифицирани, като значими по време на разработването на ИПГВР на гр. Габрово

Обособена позиция  №1 обхваща:

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" е едно от най-големите училища в град Габрово и е едно от последните училища, в които не са внедрени ЕСМ според изискванията на ЗЕЕ. Училището обслужва един от най-гъсто населените квартали на града и е едно от най-предпочитаните училища в  града. Към момента в училището се обучават 638 ученика от първи до седми клас, разпределени в 27 паралелки. Персоналът на училището се състои от 72,5 учители и непедагогически персонал. Училището работи на едносменен режим. През следващите няколко години тенденцията е към увеличаване броя на постъпващите ученици, респ. и на учителите.

Сградата на училището е построена през 1970 год. (ЗП 1911 кв.м. и РЗП 7 319 кв.м.)  представлява сложен обем от няколко тела с различна етажност  - едно триетажно тяло, едно четириетажно тяло, едно пететажно тяло, едно етажно тяло – физкултурен салон.  Дворното  място представлява УПИ ІІІ за ЕСПУ, кв. 52 по плана на Габрово, І етап – публична общинска собственост.

През годините в сградата на училището са изпълнявани само частични ремонтни дейности - ремонт на покрива и подмяна на дограма. Състоянието на сградата, както и изискванията на ЗЕЕ налагат предприемане на спешни действия по извършване на основен ремонт и внедряване на енергоспестяващи мерки.  Прилежащата територия (двор и спортни площадки) на училището е в незадоволително състояние.

През 2011 г. е изготвено обследване за енергийна ефективност на сградата. То показва, че при съществуващото състояние на сградата специфичният разход на енергия отговаря на енергиен клас „Е".

През 2013 г. във връзка с газифицирането на сградата и съобразно изискванията за пожарна безопасност, е изградено ново котелно. В него е монтиран отоплителен котел с газова горелка - мощност 1200 KW. Съществуващото котелно на течно гориво е запазено като алтернативен вариант. То е разположено в сутерена на 5-етажния корпус. В него се намират и разпределителните колектори за клоновете на вътрешната отоплителна инсталация. Същите са подвързани чрез монтирана под тавана на сутерена на този корпус разпределителна линия (подаваща и връщаща) към новия отоплителен котел.

Вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ) е оразмерена за  топлоносител гореща вода с параметри 90о/70оС. Отоплителните тела са 3 типа – чугунени радиатори, панелни радиатори и оребрени тръби. Тръбната мрежа е изпълнена от стоманени тръби. В годините са правени много ремонти по нея, довели до промяна на схемите на монтаж и затрудняващи ревизията, което налага основното й подменяне в планирания цялостен ремонт на отоплителната система. В съществуващото котелно има достатъчно пространство, за да се запази топлообменната станция с нови разпределителни колектори, на мястото на съществуващите. Там има и необходимото ел.захранване. Новите разпределителни колектори на ВОИ е удачно да бъдат подвързани към отделна група подаващ и връщащ колектори, свързани с отоплителните котли.

В сутерена на 3-етажния корпус се намира кухненски блок и столова. Вентилационната инсталация за тях е неефективна и това налага да се подмени, като бъдат заложени съвременни енергийно-ефективни съоръжения.

Система за централно битово горещо водоснабдяване (БГВ) няма изградена. Има възможност да се предвиди използване на възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) – слънчеви колектори. Предвид конфигурацията на сградата като цяло, целесъобразно е да се изградят 2 основни системи – за санитарните възли към корпуса на физкултурния салон и към спомагателните помещения на кухненския блок.

ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

В разработката попадат:

- Цялата сграда на училището;

- Дворът на училището - УПИ ІІІ за ЕСПУ, кв. 52 по плана на Габрово, І етап.

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът да се изготви при спазване на изискванията на наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Инвестиционният проект следва да предвиди всички необходими енергоспестяващи мерки в сградата, както и изграждане на достъпна архитектурна среда.

Проекта следва да включи ремонт на всички помещения, основен ремонт на съществуващите инсталации и изграждане на нови такива (пожароизвестителна, система за видео наблюдение и др.), както и благоустрояване на прилежащите дворни площи на училището.

Да съдържа проектни части Архитектура, Конструкции, ОВК, ЕЕф, ВиК, Електроинсталации, Паркоустройство и благоустройство, Геодезия, ПБЗ, ПБ, КСС във фаза работен проект /еднофазно/

В рамките на обособената позиция следва да бъде изготвен тенически паспорт на сградата по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г.)

Обособена позиция №2 обхваща:

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на ОУ „Цанко Дюстабанов” е въведена в експлоатация през 1947 г.  (ЗП: 2179,2 кв.м. и РЗП: 5464,9 кв.м.).  Учебните занятия се провеждат на една смяна. В училището учат 180 деца, а персоналът се състои от 24 лица.

В дългосрочен план се предвижда изместване на учениците на помощното училище в града, които са около  30 деца от  начално училище.

Сградата представлява монолитна, стоманобетонна конструкция. Състои се от пет корпуса, образуващи единна раздвижена композиция. Старият учебен корпус е въведен в експлоатация през 1947г. Новият учебен корпус е въведен в експлоатация през 1962 г.     Между двата учебни корпуса е изградена топла връзка. Тук са разположени класни стаи, кабинети и санитарни помещения.

През 1999 г. е въведен в експлоатация корпуса, в който е разположен голям физкултурен салон.

Сградата е свързана към топлофикационната мрежа на града.Има изградени 2 абонатни станции – основна в новия корпус на класните стаи и самостоятелна в корпуса на физкултурния салон

Вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ) е оразмерена при параметри на топлоносителя гореща вода 90о/70оС. Тръбната мрежа е изпълнена от стоманени тръби. В годините са правени много ремонти по нея, довели до промяна на схемите на монтаж и затрудняващи ревизията, което налага основното й подменяне в планирания цялостен ремонт на отоплителната система. Отоплителните тела са няколко вида – чугунени радиатори и панелни радиатори, голяма част от които са амортизирани.

Система за централно битово горещо водоснабдяване (БГВ) няма изградена. Има възможност да се предвиди използване на възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) – слънчеви колектори. Предвид конфигурацията на сградата като цяло, целесъобразно е да се изгради система за санитарните възли към корпуса на физкултурния салон.

През последните години е извършван ремонт на санитарните възли, частичен на покриви и дограма. Изградена е мълниезащитна инсталация.

Като цяло, сградата се нуждае от подмяна на настилки, дограма, ремонтни работи на инсталации и във всички помещения. Прилежащата територия (двор и спортни площадки) на училището е в незадоволително състояние.

За Сградата на ОУ„Цанко Дюстабанов” гр. Габрово има изготвено обследване за енергийна ефективност.

Инвестиционният проект следва да предвиди всички необходими енергоспестяващи мерки в сградата, както и изграждане на достъпна архитектурна среда. Проекта следва да включи ремонт на всички помещения, основен ремонт на съществуващите инсталации и изграждане на нови такива (пожароизвестителна, система за видео наблюдение и др.), както и благоустрояване на прилежащите дворни площи на училището.

ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

В разработката попадат:

- Цялата сграда на училището;

- Дворът на училището - УПИ І за ЕСПУ Цанко Дюстабанов, кв. 95 по плана на ЦГЧ –запад , гр.Габрово.

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът да се изготви при спазване на изискванията на наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Инвестиционният проект следва да предвиди всички необходими енергоспестяващи мерки в сградата, както и изграждане на достъпна архитектурна среда.

Проектът следва да включи ремонт на всички помещения, основен ремонт на съществуващите инсталации и изграждане на нови такива (пожароизвестителна, система за видео наблюдение и др.), както и благоустрояване на прилежащите дворни площи на училището.

За учениците от помощното училище, предвид специалните им потребности,  учебните и обслужващите помещения следва да са относително обособени от останалата част на учебната сграда,  препоръчително на първи етаж. Стаите за специфични занимания и учебните кабинети да се оразмерят за 4-6 деца. Възможно е съществуващите в момента класни стаи да се разделят с леки, подвижни прегради и да се обособят 7 по-малки  класни стаи.

Проектът да съдържа проектни части Архитектура, Конструкции, ОВК, ЕЕф, ВиК, Електроинсталации, Паркоустройство и благоустройство, Геодезия, ПБЗ, ПБ, КСС,  План за управление на отпадъците във фаза работен проект /еднофазно/

В рамките на позицията следва да бъде изготвен и тенически паспорт на сградата по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г.)

6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Изготвени 2 бр. инвестиционни проекти (фаза: технически проект) за  ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в обекти от образователната инфраструктура и тенически паспорти на сградите по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г.)

7. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

Прогнозният максимален разполагаем финансов ресурс за дейността, предмет на настоящата обществена поръчка е 27 000 лв. (двадесет и седем хиляди лева) без ДДС или 32 400 лв. (тридесет и две  хиляди и четиристотин лева) с ДДС или по обособени позиции, както следва:

- обособена позиция №1 – „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, вкл. благоустрояване на дворни площи“ -  максимален разполагаем финансов ресурс - 13 500 лв. (тринадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС или 16 200 лв. (шестнадесет  хиляди и двеста лева) с ДДС.

- обособена позиция №2 - „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ „Цанко Дюстабанов“, вкл. благоустрояване на дворни площи“ - максимален разполагаем финансов ресурс - 13 500 лв. (тринадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС или 16 200 лв. (шестнадесет  хиляди и двеста лева) с ДДС.

8. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Срокът за предаване на възложените проекти  и технически паспорти по всяка от обособените позиции започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с приемателно – предавателния протокол за завършените и предадени на възложителя проектни работи – не повече от 50 кал.дни.