Техническа спецификация

за обект  “Възстановяване на аварирал участък от покрито дере  на ул. “Слави Ангелов”, гр. Габрово (инженеринг)

І. Описание на поръчката

Наложително е да се изпълни аварийно възстановяване на покрито дере на ул. „Слави Ангелов“, гр. Габрово. Предвижда се да се изгради нов тръбен участък с гофрирани тръби PEHD за канализация  SN8 DN1000/860, дължина 50 м. Изпълнението на строителните дейности ще е силно затруднено, поради необходима дълбочина на положените тръби около 7 м и липса на подход на техника до трасето на канала. Налага се изграждане на временен път за машини, пълно укрепване на изкопите, укрепване на водопровода и мръсния канал по време на строителството до тях. В близост до сгради и подземни комуникации ще се копае ръчно. Изкопът ще се изпълнява с укрепване, при необходимост откосите на изкопите да бъдат в съотношение 5:1 или  3:1, в зависимост от състава на почвата. По време на строителство, откосът се доуточнява от изпълнителя  на място. При наличие на подземни води по време на строителството, изпълнителят ще изпомпва водата до отстраняването й извън строителните дейности. След изпълнение на новата тръбна част, при точката на заустване на покритото дере, ще се изградят опорен блок за тръбата и подпорна стена, предотвратяваща свличане на големия насип над тръбите в откритото дере. След изпълнение на всички обратни насипи, ще се стабилизира банкета, прилежащ към улицата.

ІІ.Технически изисквания при извършване на ремонта.

- Направа на временен път за достъп на машините до трасето на изкопа.

Трасето на покритото дере е в близост до сгради и до ул. „Слави Ангелов“, което налага изграждане на временен път за машини по време на строителството. Трябва да се намерят и временни депа за изкопаните земни маси до обратното им засипване.

Изкопни работи

Преди да се пристъпи към изпълнението им се предвижда:

- Отлагане трасетата на канализационния клон и водопроводното отклонение

- Трасирането на всички подземни комуникации от представители на организациите, които ги стопанисват.

- Изкопът ще се изпълнява с укрепване, при необходимост откосите на изкопите да бъдат в съотношение 5:1 или  3:1, в зависимост от състава на почвата. По време на строителство, откосът се доуточнява от изпълнителя на място. Укрепването на изкопа ще се извърши на база изготвен технологичен проект за укрепването му.

- Изкопните работи/ръчни или машинни/ се извършват на транспорт, като изкопаните земни маси се извозват на временно депо.

Изкопните работи в близост до подземни проводи и съоръжения да се извършват ръчно, като по време на строителството да се вземат всички мерки за обезопасяване на предпазни огради, пасарелки, светлинна сигнализация за през нощта.

При наличие на подземни води по време на строителството, да се изпълни строителен дренаж, в зависимост от дебита на подземните води, като този дренаж след завършване на строителните работи да се премахне.

- Изпълнителят за своя сметка ще поддържа изкопите обезводнени, независимо от източника на вода.

- Изкопни работи следва да се предприемат, когато Изпълнителят е набавил всички необходими тръби  така, че непосредствено след тях да се извърши полагане, монтаж и обратно засипване.

- Изпълнителят следва да предвиди укрепването на телефонни, оптични кабели, кабели ниско и високо напрежение и др., които ще се пресекат при изкопните работи.

- Изкопните работи да се изпълняват съгласно изискванията на „Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите” 1985 г., „Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения” 1988 г. и „НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”.

- Монтаж на тръби

Материалите следва да са в съответствие с Наредба от 2006 г. за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

При изпълнението на ремонта, вложените  тръби следва да отговарят на съответните действащи стандарти.

Тръбите да бъдат положени върху пясъчна подложка 20см. Същите да се засипят отстрани и отгоре с пясък минимум 20см. При монтажа на тръбите следва да се спазват указанията на фирмата – производител на тръбите.

- Засипване и уплътняване на изкопите

Тръбите на покритото дере се засипват до 0,30 метра над теме тръба с пясък,  уплътнява се добре ръчно и след това се дозасипват с НТК.

Степента на уплътняване на засипването зависи от условията на натоварване. Ако е необходимо, уплътняването на покритието над тръбата се прави на ръка. Механично уплътняване на запълването директно над тръбата трябва да се прави едва тогава, когато е положен слой с минимална дебелина от 30 см над върха на тръбата. Уплътняването се извършва с вибрационна трамбовка на пластове до 20 см до достигане на проектната плътност на материала за обратна засипка.

- Арматура

Армировката се изготвя във вид на уедрени елементи, облекчаващи транспортирането и монтирането на същата.

Стоманата, използвана за армировка по външни показатели, трябва да отговаря на следните изисквания:

- 	да има чиста некорозирала повърхност, без полепнала кал, масло, боя и др. замърсявания;

- 	отклонения от овалността на прътите и размера на сечението им не трябва да превишават посочените в съответните стандарти;

- 	прътите трябва да бъдат прави; остатъчната кривина не трябва да надвишава 6мм на 1 м’.

- 	високоякостните стомани не трябва да имат ръжда по повърхността на прътите, както и каквито и да било нарези, драскотини или други забележими дефекти.

За армировка на стоманобетонните конструктивни елементи се използва стомана АI и АIII, отговаряща на БДС EN 10080:2005.

- Бетонни работи

За бетонните и стоманобетонните конструкции се употребява обикновен бетон, съгласно действащите БДС EN 206-1/NA: 2008. Основният показател на бетона, който се използва е клас по якост на натиск В.

Обикновеният бетон  се приготвя с плътни добавъчни материали/чакъл или трошен камък и естествен пясък/  и ограничен обем на порите в циментовия камък след уплътняването, който се втвърдява при обикновени условия.

Максималният размер на едрия добавъчен материал на бетона трябва да бъде не по-голям от 1/3 от най-малкия размер на напречното сечение на елемента, не по-голям от половината дебелина на плочите. Добавъчните материали за бетона следва да отговарят на стандарт: EN 12620:2002 + А1:2008.

За приготвяне на бетона се използва портландцимент.

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

- 	почистване на кофража и армировката;

- 	почиства се основата;

- 	почиства се и се навлажнява старият пласт бетон/премахва се циментната ципа/ и се отстранява задържалата се вода по повърхността след навлажняването.

Срокът, в който върху положения бетон може да се положи нов без оформяне на работна фуга, се установява в зависимост от вида на цимента, състава на бетона, температурата на въздуха и др. и не трябва да е по-дълъг от 2 ½ часа. При прекъсване на бетонирането за повече от 2 ½ часа  бетонирането може да продължи при спазване на всички изисквания за оформяне на работните фуги.

По време на дъжд положеният бетон трябва  да се защити от пряко попадане на вода. Ако това се получи, размитият бетон се отстранява.

За уплътняване на бетонната смес да се използва вибриране.

Декофрирането на носещия кофраж на стоманобетонната конструкция, се допуска, когато якостта на бетона е достигнала следните стойности:

-	фундаменти - 50% от проектната марка;

-	за греди до 8м’ – 70% от проектната марка;

ІІІ. Технически изисквания към всеки кандидат

Всеки кандидат за изпълнител на обществената поръчка е длъжен :

- Да направи оглед на обекта.

- За всички видове СРР да представи анализи, като часовата ставка осигурява минималната работна заплата в строителството.

- При възникнали допълнителни видове СРР, незабавно да уведомява инвеститора. Ако е необходимо тяхното наложително изпълнение, да се изготвят заменителни таблици, като не се изменя общата стойност на ремонта.

- Да декларира, че при изпълнението на поръчката ще използва материали, отговарящи на българските или европейски стандарти.

- Всички видове вложени материали да бъдат придружени със сертификат за произхода и качеството им.

- Работите подлежащи на закриване се доказват с двустранно подписани протоколи.

- При изпълнени на СРР, изпълнителят е длъжен да спазва Правилника по охрана на труда.

- Всички СРР, следва да бъдат изпълнени в съответствие с Правилника за изпълнение и приемане на ПХИ.

- Гаранционните срокове на изпълнените СРР не трябва да бъдат по-малки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г.

- Всички видове СРР, изпълнени с материали не отговарящи на изискванията на Възложителя и които не са идентични с предложените в офертата на участника няма да бъдат изплатени от Възложителя.

- При отчитане на изпълнените работи, изпълнителят изготвя подробни ведомости за изпълнените видове СРР.

- При строителни дейности, засягащи пътните платна от уличната мрежа,  изпълнителят осигурява необходимите пътни знаци и сигнализация. При необходимост от ограничаване или спиране на движението на МПС, уведомява Възложителя и съгласува промяната на движението със Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Габрово.  При изпълнение на поръчката да се спазва Наредба № 3/16.08.2010г. на МРРБ за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците