ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ

към обществена поръчка с предмет:

„Възстановяване на аварирал участък от покрито дере  на ул. “Слави Ангелов”, гр. Габрово” (инженеринг)

I. Цел на техническото задание:

Да определи обхвата на дейностите, свързани с проектиране, при възстановяване на авариралия участък от покрито дере  на ул. “Слави Ангелов”, гр. Габрово.

II. Обхват на техническото задание:

Обект:  „Възстановяване на аварирал участък от покрито дере  на ул. “Слави Ангелов”, гр. Габрово” е от шеста категория, съгласно чл. 137 на ЗУТ. По смисъла на ЗУТ чл. 147 ал. 1 т.6, за него не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж.

1. Изходни  данни:

Дерето се намира на левия бряг на р. Паничарка, по посока на течението, и следва успоредно направлението на ул. „Слави Ангелов“, като преминава и през частни имоти. Известно е още като дере “Светулка”. В дерето се събират скатовите повърхностни води от района в най-горната открита част, след което следва коригиран покрит тръбен участък, отново открит участък и още един закрит участък през двора на “В и К” ООД, който пресичайки бул. “Трети март” достига до заустването на дерето в р. Паничарка.   Покритият участък до пресичането на ул. „Бисер“ с ул. „Слави Ангелов“ е в добро състояние, преди години е рехабилитиран и не създава проблеми. Към момента е аварирал следващият участък с дължина около 50 м. в близост до заустването му в откритата част на дерето Настъпили  са деформации на земната основа, в резултат на разместване и пропадане на бетонните тръби, което е довело до отмиване и пропадане на насипа над тръбната част. Образуваният кратер при пропадналия насип е с големи размери и представлява опасност не само за сградите около него, но е и в непосредствена близост до ул. „Слави Ангелов“, която е единствен подход. Цялото количество вода от дерето се просмуква и разлива в прилежащата територия и достига дъното на откритата част без директно вливане на водите  Перпендикулярно на авариралата тръбна част преминават водопроводно отклонение към съществуваща жилищна кооперация, участък от уличен канал от ул. “Баба Зара” към ул. “Слави Ангелов”, чиято устойчивост е силно застрашена, и кабели.

За основа на работното инвестиционното проектиране, предмет на настоящата обществена поръчка,  ще бъде използвана   техническа спецификация и количествена сметка към нея.

2. Пълно описание на предмета на дейността проектиране:

С проектирането следва:

- да се изяснят конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР на обекта;

- да се осигури възможност за ползването му за изпълнение на строителството;

- да се осигури съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Основна цел на ремонтните СМР е възстановяване на аварирал участък от покрито дере с тръби ф1000 с приблизителна дължина 50м. Проектиране се налага във връзка с изработване на технологичен проект за укрепване на изкоп с дълбочина около 7 м, в процеса на подмяна на покрития тръбен участък. Проектиране се налага и при заустване на тръбния участък в откритото дере: проектиране на подпорна стена при заустването за предотвратяване на свличането на големия насип над тръбите към откритото дере.

Всички проектни решения, работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР и геодезически заснемания от инженеринговата дейност по време на изпълнение на „Възстановяване на аварирал участък от покрито дере  на ул. “Слави Ангелов”, гр. Габрово” ще бъдат екзекутивна документация на ремонтните дейности.

3. Налична документация:

3.1. Техническа спецификация.

3.2. Количествена сметка.

Съставил:					         Съгласувл:

........................................			          ...........................................

инж.М.Драганова – гл.експерт д-я ИЕ	         инж.М.Костадинова – директор д-я ИЕ