SOLAR LED POWER LTD.

България, София 1756, ж.к. Дървеница, бул. “Андрей Ляпчев” N9

Тел: 02 / 9746006; Факс: 02 / 9746009; Мобилен: 0888 908 831; e-mail: gan@thunder.bg

Спецификация на LED парков осветител

| модел | LP-SX120-20-19 840 |  |
| --- | --- | --- |
| максимална мощност* | 19W |  |
| консумирана мощност** | 11W |  |
| захранващо напрежение | AC 220-240V |  |
| допълнителна защита от пренапрежение | 10kV |  |
| работен ток | AC 0.059A |  |
| светлинен поток излъчен от осветителя | 1617lm |  |
| светлинен добив на осветителя | 147lm/W |  |
| LED | 1 брой Citizen CITILED COB |  |
| размери | 260x160x150mm |  |
| цветна температура | 4000K |  |
| CRI | >80 |  |
| корпус | Натурален алуминий |  |
| леща | Закалено стъкло |  |
| тегло | 2.0kg |  |
| монтаж | за монтаж на стълб -72 |  |
| IP рейтинг | 66 |  |
| IK рейтинг | 10 |  |
| живот | 100 000 часа (L80B10) |  |
| маркировка | ENEC CE RoHS |  |
| произход | EU |  |
| производител | Солар Лед Пауър ЕООД |  |

*Максимално достижимата мощност за съответния модел съгласно сертификация ENEC.

**Фабрично програмирана мощност за функционална работа на сертифицирания модел осветител съгласно ЕNEC.

СОЛАР ЛЕД ПАУЪР ЕООД

SOLAR LED POWER LTD.

България, София 1756, ж.к. Дървеница, бул. “Андрей Ляпчев” N9

Тел: 02 / 9746006; Факс: 02 / 9746009; Мобилен: 0888 908 831; e-mail: gan@thunder.bg

Спецификация на LED уличен осветител

| модел | LP-SX120-20-24 840 |  |
| --- | --- | --- |
| максимална мощност* | 24W |  |
| консумирана мощност** | 17W |  |
| захранващо напрежение | AC 220-240V |  |
| допълнителна защита от пренапрежение | 10kV |  |
| работен ток | AC 0.078A |  |
| светлинен поток излъчен от осветителя | 2632lm |  |
| светлинен добив на осветителя | 154.8lm/W |  |
| LED | 1 брой Citizen CITILED COB |  |
| димиране | Автономно димиране по предварително зададен график |  |
| размери | 360x160x150mm |  |
| цветна температура | 4000K |  |
| CRI | >80 |  |
| корпус | Натурален алуминий |  |
| леща | Закалено стъкло |  |
| тегло | 2.25kg |  |
| монтаж | за монтаж на рогатка или стълб 60 |  |
| IP рейтинг | 66 |  |
| IK рейтинг | 10 |  |
| живот | 100 000 часа (L80B10) |  |
| маркировка | ENEC CE RoHS |  |
| произход | EU |  |
| производител | Солар Лед Пауър ЕООД |  |

*Максимално достижимата мощност за съответния модел съгласно сертификация ENEC.

**Фабрично програмирана мощност за функционална работа на сертифицирания модел осветител съгласно ЕNEC.

СОЛАР ЛЕД ПАУЪР ЕООД

SOLAR LED POWER LTD.

България, София 1756, ж.к. Дървеница, бул. “Андрей Ляпчев” N9

Тел: 02 / 9746006; Факс: 02 / 9746009; Мобилен: 0888 908 831; e-mail: gan@thunder.bg

Спецификация на LED уличен осветител

| модел | LP-SX240-40-40 840 |  |
| --- | --- | --- |
| максимална мощност* | 40W |  |
| консумирана мощност** | 30W |  |
| захранващо напрежение | AC 220-240V |  |
| допълнителна защита от пренапрежение | 10kV |  |
| работен ток | AC 0.137A |  |
| светлинен поток излъчен от осветителя | 4584lm |  |
| светлинен добив на осветителя | 152.8lm/W |  |
| LED | 1 брой Citizen CITILED COB |  |
| димиране | Автономно димиране по предварително зададен график |  |
| размери | 410x160x150mm |  |
| цветна температура | 4000K |  |
| CRI | >80 |  |
| корпус | Натурален алуминий |  |
| леща | Закалено стъкло |  |
| тегло | 2.4kg |  |
| монтаж | за монтаж на рогатка или стълб 60 |  |
| IP рейтинг | 66 |  |
| IK рейтинг | 10 |  |
| живот | 100 000 часа (L80B10) |  |
| маркировка | ENEC CE RoHS |  |
| произход | EU |  |
| производител | Солар Лед Пауър ЕООД |  |

*Максимално достижимата мощност за съответния модел съгласно сертификация ENEC.

**Фабрично програмирана мощност за функционална работа на сертифицирания модел осветител съгласно ЕNEC.

СОЛАР ЛЕД ПАУЪР ЕООД

SOLAR LED POWER LTD.

България, София 1756, ж.к. Дървеница, бул. “Андрей Ляпчев” N9

Тел: 02 / 9746006; Факс: 02 / 9746009; Мобилен: 0888 908 831; e-mail: gan@thunder.bg

Спецификация на LED уличен осветител

| модел | LP-SX240-40-40 840 |  |
| --- | --- | --- |
| максимална мощност* | 40W |  |
| консумирана мощност** | 40W |  |
| захранващо напрежение | AC 220-240V |  |
| допълнителна защита от пренапрежение | 10kV |  |
| работен ток | AC 0.178A |  |
| светлинен поток излъчен от осветителя | 5932lm |  |
| светлинен добив на осветителя | 148.3lm/W |  |
| LED | 1 брой Citizen CITILED COB |  |
| димиране | Автономно димиране по предварително зададен график |  |
| размери | 410x160x150mm |  |
| цветна температура | 4000K |  |
| CRI | >80 |  |
| корпус | Натурален алуминий |  |
| леща | Закалено стъкло |  |
| тегло | 2.4kg |  |
| монтаж | за монтаж на рогатка или стълб 60 |  |
| IP рейтинг | 66 |  |
| IK рейтинг | 10 |  |
| живот | 100 000 часа (L80B10) |  |
| маркировка | ENEC CE RoHS |  |
| произход | EU |  |
| производител | Солар Лед Пауър ЕООД |  |

*Максимално достижимата мощност за съответния модел съгласно сертификация ENEC.

**Фабрично програмирана мощност за функционална работа на сертифицирания модел осветител съгласно ЕNEC.

СОЛАР ЛЕД ПАУЪР ЕООД

SOLAR LED POWER LTD.

България, София 1756, ж.к. Дървеница, бул. “Андрей Ляпчев” N9

Тел: 02 / 9746006; Факс: 02 / 9746009; Мобилен: 0888 908 831; e-mail: gan@thunder.bg

Спецификация на LED уличен осветител

| модел | LP-SX360-80-75 840 |  |
| --- | --- | --- |
| максимална мощност* | 75W |  |
| консумирана мощност** | 55W |  |
| захранващо напрежение | AC 220-240V |  |
| допълнителна защита от пренапрежение | 10kV |  |
| работен ток | AC 0.25A |  |
| светлинен поток излъчен от осветителя | 8470lm |  |
| светлинен добив на осветителя | 154lm/W |  |
| LED | 2 броя Citizen CITILED COB |  |
| димиране | Автономно димиране по предварително зададен график |  |
| размери | 530x160x150mm |  |
| цветна температура | 4000K |  |
| CRI | >80 |  |
| корпус | Натурален алуминий |  |
| леща | Закалено стъкло |  |
| тегло | 3.55kg |  |
| монтаж | за монтаж на рогатка или стълб 60 |  |
| IP рейтинг | 66 |  |
| IK рейтинг | 10 |  |
| живот | 100 000 часа (L80B10) |  |
| маркировка | ENEC CE RoHS |  |
| произход | EU |  |
| производител | Солар Лед Пауър ЕООД |  |

*Максимално достижимата мощност за съответния модел съгласно сертификация ENEC.

**Фабрично програмирана мощност за функционална работа на сертифицирания модел осветител съгласно ЕNEC.

СОЛАР ЛЕД ПАУЪР ЕООД

SOLAR LED POWER LTD.

България, София 1756, ж.к. Дървеница, бул. “Андрей Ляпчев” N9

Тел: 02 / 9746006; Факс: 02 / 9746009; Мобилен: 0888 908 831; e-mail: gan@thunder.bg

Спецификация на LED уличен осветител

| модел | LP-SX360-80-75 840 |  |
| --- | --- | --- |
| максимална мощност* | 75W |  |
| консумирана мощност** | 75W |  |
| захранващо напрежение | AC 220-240V |  |
| допълнителна защита от пренапрежение | 10kV |  |
| работен ток | AC 0.335A |  |
| светлинен поток излъчен от осветителя | 11168lm |  |
| светлинен добив на осветителя | 148.9lm/W |  |
| LED | 2 броя Citizen CITILED COB |  |
| димиране | Автономно димиране по предварително зададен график |  |
| размери | 530x160x150mm |  |
| цветна температура | 4000K |  |
| CRI | >80 |  |
| корпус | Натурален алуминий |  |
| леща | Закалено стъкло |  |
| тегло | 3.55kg |  |
| монтаж | за монтаж на рогатка или стълб 60 |  |
| IP рейтинг | 66 |  |
| IK рейтинг | 10 |  |
| живот | 100 000 часа (L80B10) |  |
| маркировка | ENEC CE RoHS |  |
| произход | EU |  |
| производител | Солар Лед Пауър ЕООД |  |

*Максимално достижимата мощност за съответния модел съгласно сертификация ENEC.

**Фабрично програмирана мощност за функционална работа на сертифицирания модел осветител съгласно ЕNEC.

СОЛАР ЛЕД ПАУЪР ЕООД