ПРОЕКТ!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ, ГР. ГАБРОВО

- ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА.

Проекта е разработен на основание договор с община Габрово № 79-ОППР-21 от 29.01.2021 г. за изготвяне на проект по част „Организация и безопасност на движението“ за „Актуализация и разширение на зони за платено и безплатно паркиране, гр. Габрово.

- Организация и безопасност на движението – ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Предвижда се вертикалната сигнализация да се изпълни със стандартни пътни знаци II-ри типоразмер със светлоотразително фолио 2-ри клас.

Те трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517 „Пътни знаци. Размери и шрифт“ и на БДС EN 12899 „Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. На обратната страна на всеки знак трябва да има информация на несветоотразяващ носител за името на производителя, месеца и годината на производство и класа на фолиото в съответствие с БДС EN 12899-1 “Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци. Част 1: Неподвижно закрепени пътни знаци“.

Основата на пътния знак трябва да има устойчивост на корозия, съответстваща на класа SP2 по БДС EN 12899-1, а металният стълб от опорната конструкция трябва да е горещо поцинкован в съответствие с БДС EN ISO 1461 „Горещо поцинковани покрития на готови продукти от чугун и стомана. Технически изисквания и методи на изпитване“.

Всички надписи върху пътните знаци са на български език, с букви от българската кирилска азбука, с изключение на пътни знаци Б2, Е8, Е19, Е22 и Т8. Повтарянето на надписите върху пътните знаци се извършва съгласно изискванията на „Закона за транслитерацията“ и изискванията на Наредба № 18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци.

Светотехническите показатели на пътните знаци не може да са по-ниски от изискваните с БДС EN 12899-1.

Разположението и вида на пътните знаци и хоризонталната маркировка са посочени в чертежите. При поставяне на място на пътните знаци следва да се спазват изискванията посочени в Приложения № 12 към чл.16, ал.1 от Наредба № 18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци.

Хоризонталната маркировка ще се изпълни от прекъснати и непрекъснати линии от бяла боя структурен пластик – шумна маркировка с перли. В зависимост от вложените строителни продукти пътната маркировка трябва да отговаря на изискванията и методите за изпитване на БДС EN 1436 „Материали за пътна маркировка.

ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ

1. В Район 1 /Драматичен театър/, се създава нова зона:

- Паркинг ул. Баждар /връзка ул. Чардафон – ул. Скобелевска/.

2. В Район 2 /Административен център/, се правят следните промени:

- Обхвата на южната граница става: - ул. Съзаклятие, ул. Ванче Михайлов до пресечката с ул. Добри Карталов и ул. Априловска.

- Създават се нови зони за платено паркиране:

- Паркинг откъм ул. Юрий Венелин /градинката с Мечето/;

- Ул. Ванче Михайлов от пресечката на ул. Съзаклятие до пресечката на ул. Добри Карталов.

3. В Район 3 /Паметник Ран Босилек/, се създава нова зона:

- Паркинг Бюро по труда на ул. Цанко Дюстабанов.

4. В Район 5 /Рачо Ковача/, се създава нова зона:

- Ул. Янтра от пресечката с ул. Цанко Дюстабанов до пресечката с ул. Радецка.

5. В Район 6 /Шести участък/, се създават нови зони:

- Ул. Цар Калоян от пресечката с ул. Пенчо Славейков до пресечката с ул. Николай Палаузов;

- Ул. Николай Палаузов от пресечката с ул. Цар Калоян до ул. Козлодуй;

- Ул. Козлодуй от пресечката с ул. Николай Палаузов до ул. Еким Цанков;

- Ул. Пенчо Славейков – от ул. Цар Калоян до ул. Опълченска.

6. В Район 7 /Дечкова къща/, се създава нова зона:

- Паркинг Централен пазар /между ул. Еким Цанков, ул. Къкрина и ул. Отец Паисий/.

7. В Район 8 /Шипка - Орловска/, се създават нови зони:

- Ул. Дунав, от пешеходен мост до ул. Орловска;

- Улица свързваща осова точка 2082 от ул. Дунав и осова точка 1429 от ул. Орловска.

8. Създава се нов Район 9 /Куклен театър/

Граници на района:

- Изток – река Янтра

- Запад – ул. Македония и ул. Лазар Донков;

- Север – ул. Съзаклятие, ул. Априловска;

- Юг – кръстовище между ул. Юрий Венелин и бул. Априлов

Зони за платено паркиране в Район 9:

- Ул. Кирил и Методий заедно с прилежащият и паркинг от пресечката с ул. Райчо Каролев до пресечката с ул. Лазар Донков;

- Бул. Априлов от пресечката с ул. Райчо Каролев до пресечката с ул. Лазар Донков;

- Ул. Иван Гюзелев;

- Ул. Елисавета Попангелова;

- Ул. Райчо Каролев от бул. Априлов до ул. Юрий Венелин;

- Паркинг намиращ се между ул. Лазар Донков и ул. Съзаклятие.

Проектът е съобразен със следните нормативни документи:

- Закон за движение по пътищата;

- Наредба РД-02-20-2 за проектиране на пътища;

- Наредба РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии;

- Закон за устройство на територията;

- Наредба 2 за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка;

- Наредба 18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци;

- Определя дневен и часови режим на работа на зоните за платено паркиране по т. 1 – от 9:00 часа до 17:00 часа в дните от понеделник до петък, с изключение на официалните празници.

- Паркоместата в зони за платено паркиране, разположени в улици и улични уширения, представляващи граници между два съседни района, се ползват при еднакви условия от живущите и в двата района.

- Паркоместа от зони за платено паркиране, граничещи /прилежащи/ с жилищни имоти не попадащи в зони за платено паркиране, се ползват от живущите в тези имоти по реда на Раздел ІІІ Право на локално преференциално платено паркиране на лек автомобил на живущите в зоните за почасово платено паркиране от Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово.

Приложение № 1 Работен проект - Актуализация на Проект на зони за платено паркиране в гр. Габрово, част „Организация на движението“.

Приложение № 2 Обхват на зони за платено и безплатно паркиране - https://gishub.gabrovo.bg/parking-zones/