Приложение 2

Техническа спецификация

за обществена поръчка с предмет:

РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ АЛЕИ В ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК ПРЕЗ 2014 г. по  8 Обособени позиции

- Основа от трошен камък /направа или ремонт/ на пътни и улични настилки

Основата от трошен камък се изпълнява с дебелина, съответстваща на проекта. Трошеният камък трябва да отговаря на БДС ЕN 13043:2005+АС:2005 и да се придружава с декларация за съответствие. Полага се върху суха и ненарушена  основа на пътното легло. Уплътняването се извършва с валяк.

- Битумен разлив

Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и обезпрашена основа и запълнени пукнатини до 3мм се нанася бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив при разход от 0.25 кг/м2 до 0.7 кг/м2. Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или анионна, бавно разпадаща се битумна емулсия. Катионната битумна емулсия трябва да бъде клас С60В1, С40BF1или С60ВР1, в съответствие с БДС EN 13808 и „Техническа спецификация 2009г.” на НАПИ, а анионната емулсия - в съответствие с „Техническа спецификация 2009г.” на НАПИ.

- Асфалтобетонова настилка

Асфалтобетоновото покритие се състои от един или два пласта с дебелина, съгласно проекта. Асфалтобетоновата смес /плътна смес/ трябва да отговаря на БДС ЕN 13108 - 1/NA:2009 и стандартите за изпитване на горещи асфалтобетонови смеси БДС ЕN 12697:2009.

Асфалтобетоновата настилка при ремонтни работи и изкърпване на настилките се изпълнява с плътна смес, а при необходимост от изравнителен пласт се полага неплътна смес или плътна смес. Върху съществуващата асфалтобетонова настилка се нанася битумна емулсия катионна и анионна тип ISS-1h или SS–1h при разход до 0,7кг/м2, в съответствие с БТО 006/2005г.

Направата  на покрития от горещи асфалтобетонови смеси да не се извършва при температура на въздуха по-ниска от +5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа. Асфалтовите смеси, доставени на местополагането, трябва да имат температура не по-ниска от +130°С, а при студено време - не по-ниска от +150°С. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в „Техническа спецификация 2009г.” на НАПИ.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и де сортиране, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

Уплътняването на положената настилка се извършва с валяци, които трябва да се движат бавно и с равномерна скорост, при спазване изискванията за уплътняване на асфалтовите настилки. Недостъпните места за уплътняване с валяк се уплътняват ръчно.

При машинно цялостно преасфалтиране на големи участъци (по-големи от 500 м2 за един участък), по преценка на Възложителя, на посочени от него места и в негово присъствие, Изпълнителят взема сондажни ядки за лабораторно изпитване.

При изпълнение на ремонтни работи на настилката не са допустими неравности по фугата между съществуваща и новоположена асфалтова настилка, които влошават транспортно - експлоатационните качества на улиците и пътищата.

Технологията за изкърпване със засичане на настилката:

- Изрязване на увредените участъци със щил;

- Изваждане на нарушената настилка;

- Почистване на участъка за преасфалтиране, вкл. издухване от прах и отпадъци; при много замърсена основа с разрешение от Възложителя и измиване;

- Напръскване с битумна емулсия / върху суха основа/;

- Полагане на новата асфалтобетонова настилка върху суха основа;

- Уплътняване;

- Заливане фуги с битум.

Подготовката на кръпките на по-големите участъци може да се изпълни и чрез фрезоване, като задължително началото и края на фрезованите участъци се изрязват с фугорез за получаване на вертикални стени на кръпката.

Изкърпване на дупки в асфалтова настилка по технология „Печматик”:

- Почистване на повърхността със сгъстен въздух.

- Нагнетяване студената смес в дупката. За свързващо вещество се използва бързоразпадаща се битумна емулсия съгласно БДС EN 13808 за катионна битумна емулсия или “Техническа спецификация – НАПИ” за анионна битумна емулсия, която се съхранява в складови цистерни на емулсионни инсталации или във варели. Използват се каменни фракции с размери 10 (15) ÷ 20 (25) mm и фракция 3 (5) ÷ 10 (15) mm. Механичните показатели на използваните каменни фракции трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 13043.

- Уплътняване с валяк. Отстраняване на излишния /несвързан/ материал от настилката.

Ремонтът трябва да се извършва при температура на въздуха не по-ниска от от +5°С. Не се работи по време на дъжд, тъй като водата измива емулсията от каменните фракции.

Вложените асфалтобетонови смеси се придружават с декларация за съответствие.

- Полагане или ремонт на бордюри

Полагането на нови или подмяната на съществуващи бордюри се изпълнява с бордюри от естествени каменни материали (гранит) в съответствие с БДС EN 1343:2006 и бетонови изделия в съответствие с БДС ЕN 1340:2005/АС:2006 и БДС ЕN 206 – 1/NA:2008, бетонов разтвор В12.5 в съответствие с БДС ЕN 206 – 1/NA:2008 и БДС 9673-84 и за външно павиране

Бордюрите се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в прави или криви участъци. Фугите между тях се запълват с разтвор, след като се провери правилното им положение и тяхното ниво чрез нивелация.

- Полагане или ремонт на тротоарни настилки

Полагането на нови или подмяната на съществуващи тротоарни настилки се изпълнява с вибропресовани тротоарни изделия в съответствие с БДС ЕN 1339:2005/AC:2006, на пясъчна основа или на полусух цименто-пясъчен разтвор 1:1. Положената настилка се уплътнява с ръчно трамбоване.

Тротоарите се изпълняват с предвидените в проекта размери и основи.

- Изграждане на дъждовна канализация, водоотвеждащи съоръжения и ревизионни шахти.

При изпълнението на водоотвеждащите трасета, вложените PVC тръби следва да отговарят на съответните действащи стандарти. Тръбите ще бъдат положени върху пясъчна подложка 20см. Същите ще се засипят отстрани и отгоре с пясък минимум 20см. При монтажа на тръбите следва да се спазват указанията на фирмата – производител на тръбите.

Решетките за дъждоприемните шахти  да отговарят на действащия за тях стандарт БДС1623:1975. Капаците на ревизионните шахти да отговарят съответно на БДС 1660:1970.

Изпълнението на дъждовната канализация да става съобразно техническия проект.

При започване на строителството по настоящия проект да се извика на място представител  на ВиК гр. Габрово, за уточняване на същесвуващите водопроводи и канали.

Да се влагат качествени материали, съгласно действащите национални или хармонизирани стандарти, придружени с декларация за съответствие от производителя.

За отделните видове работи да се спазва съответната действаща технология.

Изграждането на новите ревизионни и водоотвеждащи шахти да се изпълни чрез технология на монтаж, осигуряваща: отвеждане на ударните динамични натоварвания от граничните слоеве към пътната настилка; равна повърхност и дълготрайна експлоатация; намаляване разходите от регулярни ремонти; водоплътност на системата и тръбната разводка; бърз и лесен монтаж с голяма издържливост (Система Bituplan на ACO или еквивалентна).

При необходимост само от отремонтиране на капаците на ревизионните и решетките на дъждоприемните шахти, да се използват следните технологии:

●	За съоръжения подложени на натоварване от автомобилно движение.

а/ Технология на монтаж, осигуряваща: отвеждане на ударните динамични натоварвания от граничните слоеве към пътната настилка; равна повърхност и дълготрайна експлоатация; намаляване разходите от регулярни ремонти (Система Bituplan на ACO или еквивалентна).

б/ Вграждане на пръстен (отливане) в армирана бетонна панела с квадратна форма и приблизителни размери 120/120см. Повърхността и да се третира по начин, непозволяващ разрушаването й под въздействие на метеорологичните условия и солта, използвана за обработване на улиците през зимата (например – шлайфане, импрегниране, посипване с устойчиви материали или асфалтиране). При избора на този вариант е необходимо да се представи конструктивно решение за начина на армиране, марката бетон, дебелина на бетонната панела и технология за монтирането й.

в/ Допустими са и други технологии, различни от първите два варианта, само когато изрично и писмено конкретните случаи са съгласувани с възложителя. Неспазването на горното води до неразплащане на извършената работа.

●	За съоръжения в зони на пешеходно движение - конкретни изисквания няма.

Допустимата денивелация, която се реализира от елементите на съоръжението и в прилежащата настилка в радиус 1,5 м от центъра, е 1 см. При констатиране на по-големи отклонения възложителят не заплаща сумите по ремонта.

- Ремонт или изграждане на водоотвеждащи съоръжения и подпорни стени

При ремонт на водостоци бетоновите тръби трябва да съответстват на БДС 895, а при влагане на PVC тръби – БДС EN 1452 1, 2, 3, 4 и 5.

Циментовият разтвор за фугите между тръбите трябва да бъде с марка по якост на натиска не по-малка от М 5. Монтажът на тръбите се извършва на подготвено легло върху цименто-пясъчен разтвор или бетон.

Оформянето на вток, отток или подпорни стени се извършва чрез използването на бетон, стоманобетон, каменна зидария, зидария от бетонови ивици или други бетонови елементи.

Подложеният бетон трябва да е с марка минимум В10 и В15 за конструкция.

При възстановяването на стоманобетонови укрепващи подпорни стени,  бетоновият разтвор трябва да съответства на БДС EN 206-1/NA: 2008.

Вложените материали и изделия трябва да отговарят на действащите стандарти.

При изпълнение на ремонтните работи се влагат качествени материали, съгласно действащите български държавни стандарти или хармонизираните стандарти, придружени с декларация за съответствие от производител.

За отделните видове ремонтни работи се спазва съответната действаща технология.

- Кофражни работи

Кофражните форми трябва да осигуряват проектните размери и очертания на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За тази цел те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Кофражните форми се полагат върху носещи елементи-греди, стойки и заедно с тях трябва да образуват устойчива система. Кофражите трябва да бъдат инвентарни, пригодени за лесно и бързо монтиране и демонтиране при максимална възвращаемост.

- Армировъчни работи

Армировката се изготвя във вид на уедрени елементи, облекчаващи транспортирането и монтирането на същата.

Стоманата, използвана за армировка по външни показатели, трябва да отговаря на следните изисквания:

- 	да има чиста некорозирала повърхност, без полепнала кал, масло, боя и др. замърсявания;

- 	отклонения от овалността на прътите и размера на сечението им не трябва да превишават посочените в съответните стандарти;

- 	прътите трябва да бъдат прави; остатъчната кривина не трябва да надвишава 6мм на 1 м’.

- 	високоякостните стомани не трябва да имат ръжда по повърхността на прътите, както и каквито и да било нарези, драскотини или други забележими дефекти.

За армировка на стоманобетонните конструктивни елементи се използва стомана АI и АIII, отговаряща на БДС EN 10080:2005.

- Бетонни работи

За бетонните и стоманобетонните конструкции се употребява обикновен бетон, съгласно действащите БДС EN 206-1/NA: 2008. Основният показател на бетона, който се използва е клас по якост на натиск В.

Обикновеният бетон  се приготвя с плътни добавъчни материали/чакъл или трошен камък и естествен пясък/  и ограничен обем на порите в циментовия камък след уплътняването, който се втвърдява при обикновени условия.

Максималният размер на едрия добавъчен материал на бетона трябва да бъде не по-голям от 1/3 от най-малкия размер на напречното сечение на елемента, не по-голям от половината дебелина на плочите. Добавъчните материали за бетона следва да отговарят на стандарт: EN 12620:2002 + А1:2008.

За приготвяне на бетона се използва портландцимент.

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

- 	почистване на кофражът и армировката;

- 	почиства се основата;

- 	почиства се и се навлажнява старият пласт бетон/премахва се циментната ципа/ и се отстранява задържалата се вода по повърхността след навлажняването.

Срокът, в който върху положения бетон може да се положи нов без оформяне на работна фуга, се установява в зависимост от вида на цимента, състава на бетона, температурата на въздуха и др. и не трябва да е по-дълъг от 2 ½ часа. При прекъсване на бетонирането за повече от 2 ½ часа  бетонирането може да продължи при спазване на всички изисквания за оформяне на работните фуги.

По време на дъжд положеният бетон трябва  да се защити от пряко попадане на вода. Ако това се получи, размитият бетон се отстранява.

Бетонирането на греди и плочи, свързани монолитно с колони и стени, трябва да се извършва 1-2 часа след бетониране на последните

Греди с височина до 30см се бетонират заедно с плочите над тях, а греди с височина над 80см могат да се бетонират отделно от плочата, като се спазват всички изисквания за оформяне на фугите.

За уплътняване на бетонната смес да се използва вибриране.

Декофрирането на носещия кофраж на стоманобетонната конструкция, се допуска, когато якостта на бетона е достигнала следните стойности:

-	фундаменти - 50% от проектната марка;

-	плочи с отвор до 2м’ - 50% от проектната марка;

-	за греди до 8м’ и за плочи с отвор от 2 до 8м’ – 70% от проектната марка;

-   за носещи конструкции с отвор по-голям от 8м’ – 100%.

- Общи изисквания

При отчитане на изпълнените работи, изпълнителят изготвя подробни ведомости за изпълнените видове СМР.

При ремонтни дейности, засягащи пътните платна от уличната мрежа,  изпълнителят осигурява необходимите пътни знаци и сигнализация. При необходимост от ограничаване или спиране на движението на МПС, уведомява Възложителя и съгласува промяната на движението с Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Габрово.

При изпълнение на поръчката да се спазват:

- „Техническа спецификация 2009 г.” и „Технически правила и изисквания за поддържане и ремонт на пътища 2009 г.” на НАПИ.

- Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата

- Наредба № 3/16.08.2010 г. на МРРБ за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

- Нормативни документи касаещи правила и норми по техника на безопасността на труда.