Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от

Наредбата за условията и реда за извършване на

оценка на въздействието върху околната среда

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Община Габрово, ЕИК 000215630, гр. Габрово, пл. Възраждане № 3

Пълен пощенски адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 3

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 066/818 400, факс 066/809371, e-mail: gabrovo@gabrovo.bg

Лице с представителна власт: Таня Христова – Кмет на Община Габрово

Лице за контакти:  Виктория Тоцева – гл. експерт в Община Габрово

Телефон и ел. поща (e-mail): 066/818 437; v.totseva@gabrovo.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Габрово има следното инвестиционно предложение: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВО ПРЕД ЖИЛИЩЕН БЛОК В УПИ I кв. 38 по плана на кв. Дядо Дянко, гр. Габрово – 76 част бул. Трети март 130“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Настоящето инвестиционно предложение е за „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВО ПРЕД ЖИЛИЩЕН БЛОК В УПИ I кв. 38 по плана на кв. Дядо Дянко, гр. Габрово – 76 част бул. Трети март 130“. Обектът е част от  поземлен имот с идентификатор 14218.517.374, разположен в южната част на град Габрово, кв. Дядо Дянко с адрес: бул. „Трети март“ № 130. В границите на имота попада жилищен блок и трафопост, основният подход е от прилежащият от югоизток булевард и разположената на запад улица „Бодрост“.

Пространствата около жилищният блок е хаотично благоустроено, колкото да обезпечи паркиране и краткотраен отдих. Зелените площи са малко и компрометирани от неорганизирано паркиране и комуникационни връзки. Повечето зелени площи са обрасли и занемарени. Югоизточно от блока е разположен паметник на Никола Вапцаров.

Основната цел на проекта е да подобри естетиката и функционалността на пространството пред жилищния блок и паметника на Никола Вапцаров, осигурявайки по-голям комфорт за жителите на квартала чрез създаване на зони за сядане и детски кът, както и обособяване на зона за бъдещо строителство на църква (не е в обхвата на настоящото инвестиционно предложение).

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Общата площ на настоящата разработка е около  1 500 м², разделена условно в 2 етапа за строителство.

Пешеходните настилки са решени с бетонови павета с повърхност от мита мозайка в размер: 30/20/6, 20/20/6 и 20/10/6 см. Съгласно „Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията“ е осигурена достъпна среда и са приложени всички мерки за безопасно придвижване в рамките на пешеходните пространства. По достъпния маршрут са предвидени тактилни ивици за внимание (предупреждение) и за насочване (водеща линия) в съответствие с чл. 9, 10 и 11. Тактилни ивици за внимание (предупреждение) се осигуряват винаги, когато не могат да бъдат избегнати опасности по направление на пешеходното движение.

Детският кът е проектиран в съответствие с изискванията на „Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра”, предназначена за  възрастова група от 3 до 12 години.

На територията на детският кът ще бъдат разположени две съоръжения предлагащи следните занимания: люлеене, пързаляне, провиране, пазене на равновесие, катерене, общуване, ролеви, тематични и колективни игри. Общата площ на игровата зона е 68 м2.

Предвиден е достъп на детски колички и деца с увреждания. В зоната на детският кът е предвидена подпорна стена с височина 36 см, върху която са монтирани гумени елементи подходящи за сядане.

Елементите на обзавеждането са: пейки с облегалки 190 см – 3 броя, кошчета за отпадъци – 3 броя и паркова чешма.

На територията на обекта попадат две иглолистни дървета (кипариси) разположени пред паметника за Никола Вапцаров, проектната разработка предвижда тяхното премахване или при възможност изместване в зелената площ зад паметника.

Новопредвидената растителност е подбрана спрямо климатичните особености и изискванията на района. Местата на новата дървеста растителност е съобразена с Приложение 1 от  Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Габрово за минимални отстояния от сгради и съоръжения. Предложени са 12 броя нови дървета от видовете Chamaecyparis lawsoniana ‘Columnaris Glauca’, Acer platanoides“Globosum”, Cercis siliquastrum и  Platanus x acerifolia. Предложени са и групи храсти понасяща подрязване и оформяне като 'зелена ограда'.

Затревяване е предвидено върху площ от 920 кв.м. Площите за затревяване ще се изпълняват с тревни смески, устойчиви на утъпкване.

По време на строителните работи не се предвижда ползване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка с други одобрени с план дейности в обхвата на предложението.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Обектът е част от  поземлен имот с идентификатор 14218.517.374, разположен в южната част на град Габрово, кв. Дядо Дянко с адрес: бул. „Трети март“ № 130.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Дейностите свързани с ВиК са водоснабдяване и отводняване на градска чешма, разположена в парка обект на настоящото инвестиционно предложение. Отводняването на алеи и площадки е предвидено да бъде гравитачно към прилежащите тревни площи.

През парка преминава СВО Ø75 за близко разположения блок, от което се предвижда да се захрани чешмата. В зоната на парка се предвижда петно за постройка, което попада върху съществуващия водопровод. Това налага преместване на съществуващото сградо водопроводно отклонение.

За измерване на консумираната вода се предвижда монтиране на водомерен възел, разположен в готова полипропиленова шахта за водомер. Водомерния възел се състои от СК, водомер 5м3/час, възвратна клапа.

Общи данни за водопровода:

- Водопровод за подмяна на СВО PEHD Ø75 – 45 m;

- Водопроводно отклонени за чешмата PEHD Ø20 –12 m.

Чешмата се отводнява към съществуваща ревизионна шахта. Канализацията ще започне да се изпълнява от мястото на заустване, след установяване на действителните коти на съществуващата канализация. Отводняването се извършва с тръба ПЕ 110 и наклон I = 0.04.

Общи данни за канализация:

- Канализация PE Ø110 – 20 m.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При етапа на строителство и експлоатация на обекта не се очаква емитиране на вещества (приоритетни и/или опасни), при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителните дейности и  експлоатацията, не се очаква отделяне на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Образуваните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта ще се третират, съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очаква.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При ремонтните дейности и експлоатацията на обекта, в предвид спецификата на проекта, не се очаква генерирането на опасни химични вещества.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

- Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Прилагам:

- Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Скица от Кадастрално-административна информационна система на АГКК на ПИ с идентификатор 14218.517.374 от КККР.

-  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

-  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

-  Желая да получа крайния документ:

- лично на място

- чрез лицензиран пощенски оператор

- по куриер

| Дата: 08.11.2024 г. | Уведомител: |
| --- | --- |
|  | (подпис) ТАНЯ ХРИСТОВА Кмет на Община Габрово |