Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от

Наредбата за условията и реда за извършване на

оценка на въздействието върху околната среда

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Община Габрово, ЕИК 000215630, гр. Габрово, пл. Възраждане № 3

Пълен пощенски адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 3

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 066/818 400, факс 066/809371, e-mail: gabrovo@gabrovo.bg

Лице с представителна власт: Таня Христова – Кмет на Община Габрово

Лице за контакти:  Виктория Тоцева – гл. експерт в отдел ОСВ, Община Габрово

Телефон и ел. поща (e-mail): 066/818 437; v.totseva@gabrovo.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Габрово има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на общински път GAB1028 “/GAB1027/ -кв. Етъра – кв. Водици – Соколски манастир „Успение Богородично“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Целта на проекта е да бъдат възстановени и подобрени транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

Участъка се намира изцяло в Община Габрово.

Началото на разглежданият участък е при км 0+000 – отклонение от път GAB 1027 (I-5, Габрово – Казанлък) – кв. Етъра – кв. Шумели – кв. Ябълка. Предвидено е изпълнение на СМР от км 0+069,26 - фуга между нов и стар асфалт и в края на асфалтовата площадка пред хотел Етър. Участъкът от км 0+000 до км 0+069,26 е ремонтиран при извършването на СМР на път GAB 1027.

Краят на обекта е при км 4+296,50 (4+300 – по задание) – при старо автобусно обръщало.

Дължината на участъка по геометрично решение е 4,227 км.

Проектираният пътен участък е част от Общинска пътна мрежа – път GAB1028. Теренът е планински.

Проектният участък основно е с ширина на настилката - средно около 5.50 м, като само след отклонението за Соколски манастир, ширината на настилката е около 3,50 м. При неговото ситуационно решение, съгласно Техническото задание, е предвидено запазване на габарита.

Пътят е с недостатъчен габарит, но поради планинския терен, геометричното решение е с отклонения не по-големи от 25 см и съществуващата ширина на настилката е запазена.

Трасето на пътя преминава през кв. Водици в участъка от км 1+450 до км 2+800.

Съществуващият габарит е променлив – в първи участък от кв. „Етъра“ до Соколски манастир т.е. от км 0+069,26 до км 4+000 варира от 4,30м до 9,82м, с променливи и неразпознаваеми банкети от 0.50 до 1.00 м. Във втория участък от км 4+000 до 4+296,50 габаритът е от 2,64м до 4,32м.

- Габарити на пътното платно

- Първи участък 4.30 – 9,82м, включващ:

- Ленти за движение		2 х 2,15 - 4.90

- Асфалтови водещи ивици		2 х 0.25м

- Банкети				2 х 0.50 – 1.00 м

- Втори участък 2.64 – 4.32м, включващ:

- Ленти за движение		1 х 2.14 – 3.82м

- Бетонови водещи ивици		2 х 0.25м

- Банкети				2 х 1.00 м

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Участъка се намира изцяло в Община Габрово.

Началото на разглежданият участък е при км 0+000 – отклонение от път GAB 1027 (I-5, Габрово – Казанлък) – кв. Етъра – кв. Шумели – кв. Ябълка. Предвидено е изпълнение на СМР от км 0+069,26 - фуга между нов и стар асфалт и в края на асфалтовата площадка пред хотел Етър. Участъкът от км 0+000 до км 0+069,26 е ремонтиран при извършването на СМР на път GAB 1027.

Краят на обекта е при км 4+296,50 (4+300 – по задание) – при старо автобусно обръщало.

Дължината на участъка по геометрично решение е 4,227 км

Последователност на дейностите при рехабилитация:

- Фрезоване на съществуващата асфалтова настилка там, където е необходимо.

- Полагане на втори битумен разлив.

- Полагане на долен пласт на покритието (биндер) мин.4 cм (в уплътнено състояние).

- Уплътняване с валяк.

- Полагане на втори битумен разлив.

- Полагане на плътен асфалтобетон тип А, с дебелина 4 см (в уплътнено състояние).

- Уплътняване с валяк.

По време на строителните работи не се предвижда ползване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Проектът е съобразен с действащата нормативна уредба.

За разрешаване на СМР се изисква съгласуване и одобряване на строителната документация, както и издаване на разрешение за строеж.

Орган по одобряването и разрешаването на инвестиционното предложение  е Главния архитект на Община Габрово.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Участъка се намира изцяло в Община Габрово.

Началото на разглежданият участък е при км 0+000 – отклонение от път GAB 1027 (I-5, Габрово – Казанлък) – кв. Етъра – кв. Шумели – кв. Ябълка. Предвидено е изпълнение на СМР от км 0+069,26 - фуга между нов и стар асфалт и в края на асфалтовата площадка пред хотел Етър. Участъкът от км 0+000 до км 0+069,26 е ремонтиран при извършването на СМР на път GAB 1027.

Краят на обекта е при км 4+296,50 (4+300 – по задание) – при старо автобусно обръщало.

Дължината на участъка по геометрично решение е 4,227 км.

Имота не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се очаква.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани при реализацията на инвестиционното предложение са строителни отпадъци.

Същите ще бъдат сортирани по вид и код и предадени за последващо рециклиране/оползотворяване на фирми, притежаващи съответните разрешителни документи за дейност с отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Отводняването на настилката се осъществява чрез напречния и надлъжния наклон на пътя. В разглеждания участък отводняването на пътното тяло ще се извършва чрез бетонови риголи, облицовани окопи, водостоци и напречни отводнители. В някои участъци от пътя се предвижда полагането на нови облицовани окопи, като в основната част от пътя отводняването ще се осъществява посредством бетонови риголи.

За провеждане на водата на окопите от най-ниските им точки е предвидено изграждането на напречни отводнители през пътното платно на следните места:

-	при км 0+540 – напречен отводнител ф500,

-	при км 2+914 – напречен отводнител ф500,

В разглеждания участък има два водостока с големи отвори, които са предвидени за ремонт:

-	сводов водосток L=2.0m  - км 1+526

-	плочест водосток L=3.0m  - км 2+141

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

- Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Прилагам:

- Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

-  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

-  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

-  Желая да получа крайния документ:

- лично на място

- чрез лицензиран пощенски оператор

- по куриер

| Дата: 17.10.2025 г. | Уведомител: |
| --- | --- |
|  | (подпис) ТАНЯ ХРИСТОВА Кмет на Община Габрово |

Съгласувал:

Албена Конакчиева, Директор дирекция ИЕ

Изготвил:

Виктория Тоцева, гл. експерт, отдел „Околна среда и води“, Дирекция ИЕ