Приложение №3

Технически спецификации и изисквания по отделни видове

категории на озеленените площи

1. Текущо поддържане на озеленени площи за обществено ползване с прилежащите им алеи и детски площадки на територията на град Габрово, с интензивност на поддържане II категория, включва следното:

1.1. Поддържане на тревни площи:

Косене на тревни площи и събиране на окосената трева  – тревните площи се косят интензивно. Тревостоят в поддържаните площи трябва да с височина в диапазона от 6 до 15 см , което да бъде равномерно за цялата поддържана територия.  Събирането на окосената трева е задължително, за да не се получава непропусклив слой, който да задушава тревния чим. След последната коситба, тревната покривка трябва да се зазимява при височина 5-7 см. Цялото количество окосена трева за деня задължително се събира в срок до края на същия ден се извозва до компостери, разположени в района или депо за paстителни отпадъци. Не се допуска изоставяне на окосената трева  върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци.

- Поливане – в райони от ЦГЧ механично, в останалите райони предимно ръчно, като не се допуска изсъхване на тревата. В двете градинки до Театър (на север и на юг) да се използват системите за автоматично напояване, като се осигури квалифициран персонал, който да бъде обучен за работа с тях. Поливните системи да се използват в съгласуван с Възложителя режим на работа, като се поддържат в изправност и се води дневник за тяхното техническо състояние. Извлеченията от дневника следва ежемесечно да се представят на Възложителя, заедно с платежните документи и отчета на водомерните устройства, които обслужват поливните системи. При констатиране на “повреда” Изпълнителят да уведомява незабавно Възложителя и да осъществява за своя сметка ремонта на системата/системите в 7 (седем) дневен срок (в случаите, когато повредата не касае и не предполага намесата на строителя, от гледна точка на гаранционните условия на Договора за СМР). Поливните системи да се привеждат в състояние предотвратяващо увреждането им през зимния сезон.;

- Грапене -  извършва се еднократно за аериране на повърхностния почвен слой;

- Събиране на шума – със започване на листопада, като се извършват минимум две основни събирания;

- Ремонт на тревни площи – възстановяване на повредени или унищожени площи;

- Почистване – от механични отпадъци (битови, клони и др.).

1.2.  Поддържане на цветни фигури:

- Зацветяване на фигури и вази – есенно, с видов състав по предварително съгласуван списък с Възложителя (уточнен по цветни фигури: с виола (Viola) – 42 бр./м² селене (Silene) – 25 бр./м²; белис (Bellis )- 42 бр./м²; лалета (Tulipa) – 20 бр./м²; незабравка (Myosotis) – 42 бр./м² ; нарцис (Narcissus) - 25 бр./м²; зюмбюл (Hyacinthus) – 25 бр./м², Иглика (Primula) – 30 бр./м²  ), включително презацветяване при не прехващане на цветния разсад, кражби на растения, разравянето или утъпкването им от безстопанствени животни и други подобни. Да се съблюдава времето за зацветяване –есенно не по-късно от средата на м.октомври

- Прашене (разрохкване на почвата) – мероприятие за задържане на влагата и поддържане на оптимален въздушен режим;

- Наторяване – внасяне на органични и минерални торове;

- Плевене – отстраняване на бурени най-малко двукратно за сезон;

- Окантяване – при разрастване на тревния чим към цветните фигури;

- Поливане – съобразно метеорологичните условия – ежедневно или през ден в летния сезон (рано сутрин или вечер) в корените, като не се допуска загиване на цветя поради засушаване;

- Премахване на прецъфтели цветове.

1.3.  Поддържане на рози:

- Зазимяване на рози;

- Окопаване и премахване на плевели;

- Поливане – съобразно метеорологичните условия  - веднъж седмично обилно поливане в корените;

- Резитби - основна, лятна с премахване на прецъфтели цветове, есенна, санитарна.

1.4. Поддържане на декоративна, дървесна и храстова растителност, вкл. извозване на отпадъци до депо или до работеща инсталация за компостиране на растителни отпадъци

- Резитби и окопаване на храсти – за формиране, за подмладяване, за цъфтеж и др.

Изисква се фирмите да са оборудвани с техника и инструменти за рязане и с машина за смилане/раздробяване на растителни отпадъци – клони. Цялото количество клони събрани от резитба за деня задължително се смила/раздробява, и в срок до 2 дни се извозва до депото за растителни отпадъци или до работеща инсталация за компостиране на растителни отпадъци. Не се допуска изоставяне на клони или смлени растителни отпадъци върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци.

-  Резитба и премахване на дървесна растителност и коренови издънки – за обезопасяване, за просветляване, санитарни, при реконструкции, при загнивания, аварийни и др.:

Изисква се фирмите да са оборудвани с техника и механизация за резитба и отсичане, и с машина за смилане/раздробяване на растителни отпадъци.

При отстраняване на опасни и паднали дървета, в следствие от аварийни ситуации и бедствия, същите се отстраняват незабавно от засегнатите площи, координирано с Възложителя.

При планирано отсичане или резитби на дървесна растителност, манипулациите се извършват след възлагане от Възложителя. Цялото количество растителен отпадък - клони от резитба или отсичания за деня задължително се смила/раздробява, и в срок до 2 дни се извозва до депо за растителни отпадъци  или до работеща инсталация за компостиране на растителни отпадъци. Полученият от отсичане на дървесна растителност дървен материал, се маркира с марка № 31 на Община Габрово, за маркиране на дървен материал, добит извън горски фонд. За извозването на дървесината се издава превозен билет от упълномощения от кмета специалист и материала се извозва на места, определени от Възложителя.

- Поливане – съобразно метеорологичните условия – като не се допуска загиване поради засушаване;

Резитби и премахване на дървесна растителност се извършва на база възлагателни писма от Възложителя.

1.5 Засаждане на нова дълготрайна декоративна растителност (дървета и храсти) на територията на град Габрово.

Дървета да бъдат едроразмерни, с бала пръст и да отговарят на следните изисквания:

диаметър на бала пръст 0,80м., височина на дървото над 2,50м.(без балата), обиколка на стъблото на височина 1,20м (над 14-16см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения, укрепване на широколистни дървета с три броя дървени обтежки (Ф10см., височина на колчето 2м. и текстилно въже). Трябва да се използва посадъчен материал, придружен със сертификат за качество, съобразно изискванията на ENA Quality Standards (ЕNA стандарт за качество), като всяка партида посадъчен материал се приема с двустранно подписан приемателен протокол. Всяка доставка се извършва след одобрение на качеството на посадъчния материал и видов състав от експерти от отдел "Инфраструктура и екология" при Община Габрово.

1.6. Поддържане на алейна мрежа и архитектурни елементи:

- Ремонт на пейки, перголи и др.;

- Леки неотложни ремонти при нарушени настилки на алейната мрежа;

- Поддържане на водна площ с цветна растителност;

- Метене на алейна мрежа и детски площадки през летния сезон и почистване от лед и сняг през зимния сезон (в обектите по Приложения: А-1, С-1, А-2, С-2, А-3 и С-3), също и почистване кошчетата за отпадъци.

2. Текущо поддържане на озеленени площи за обществено ползване с прилежащите им алеи и детски площадки на територията на град Габрово, с интензивност на поддържане III категория, включва следното:

2.1 Поддържане на тревни площи:

- Косене – за тревните площи се предвижда оптимално поддържане. Предвиждат се най-малко 4 коситби в периода от м. юни до м.септември, като тревата да се поддържа с височина 6 – 20  см. Косенето трябва да бъде равномерно за цялата поддържана територия.   Окосената трева се събира и изнася от терените;

- Грапене -  извършва се еднократно за аериране на повърхностния почвен слой;

- Събиране на шума – със започване на листопада, като се извършват минимум две основни събирания;

- Ремонт на тревни площи – възстановяване на повредени или унищожени площи;

- Почистване – от механични отпадъци (битови, клони и др.).

2.2.  Поддържане на рози:

- Зазимяване на рози;

- Окопаване и премахване на плевели;

- Поливане – съобразно метеорологичните условия – като не се допуска засушаване ;

- Резитби - основна лятна - с премахване на прецъфтели цветове, есенна, санитарна.

2.3. Поддържане на декоративна дървесна и храстова растителност вкл. извозване на отпадъци до депо или до работеща инсталация за компостиране на растителни отпадъци

Резитби на дървесни корони за – обезопасяване, за просветляване, санитарни и др.;

- Резитби и окопаване на храсти – за формиране , за подмладяване, за цъфтеж и др.;

- Премахване на растителност – при реконструкции, при загнивания, аварийни и др.;

- Премахване на издънки на дървета от уличното озеленяване в ивици и тротоари;

Резитби и премахване на дървесна растителност се извършва на база възлагателни писма от Възложителя.

2.4. Поддържане на алейна мрежа и архитектурни елементи:

- Ремонт на пейки, перголи и др.;

- Леки неотложни ремонти при нарушени настилки на алейната мрежа;

- Метене на алейна мрежа и детски площадки през летния сезон и почистване от лед и сняг през зимния сезон (в обектите по Приложения: А-1, С-1, А-2, С-2, А-3 и С-3), също и почистване кошчетата за отпадъци.

3. Текущо поддържане на озеленени площи за обществено ползване с прилежащите им алеи и детски площадки на територията на град Габрово, с интензивност на поддържане IV категория, включва следното:

3.1. Косене –предвижда се най – малко двукратно косене на тревни площи, като тревата се поддържа с височина 6 - 20 см. Косенето трябва да бъде равномерно за цялата поддържана територия.   Окосената трева се събира и изнася от терените;

3.2. Премахване на дървета и оформяне на корони на дървесна и храстова растителност  - при необходимост - Резитби и премахване на дървесна растителност се извършва на база възлагателни писма от Възложителя, вкл. извозване на отпадъци до депо или общински склад Рязковци:

3.3. Епизодично почистване на озеленените площи свързано с местни и национални празници

3.4. Метене на алейна мрежа и детски площадки през летния сезон и почистване от лед и сняг през зимния сезон (в обектите по Приложения: А-1, С-1, А-2, С-2, А-3 и С-3), също и почистване кошчетата за отпадъци.

4. При текущото поддържане на детските площадки се предвижда следното:

4.1. Поддържане чистотата на площадките (ежедневно), чрез: метене, чистене на кошчета за отпадъци, чистене на пясъчници и прибиране на разпилян пясък, окантяване и тесане на прорасли треви по алеи, бордюри и настилки в детските площадки;

4.2. Поддържане на цветни фигури и друга растителност (при наличие на такива на площадките).

Описанието на видовете работи в озеленените площи съобразно сезонността по месеци – е дадено ориентировъчно в Приложение №2.