ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ДВОРНИ ПЛОЩИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ“

- ОДЗ „ДЪГА“

ЦДГ „МЕЧО ПУХ“

ОДЗ „РАН БОСИЛЕК“

ЦДГ „ПЕРУНИКА“база 1

ЦДГ „ПЕРУНИКА“база 2

ЦДГ „МИКИ МАУС“

ЦДГ „МЛАДОСТ“

ЦДГ „ЯВОР“

ЦДГ „ЯВОР“ стара сграда

ЦДГ „ПЪРВИ ЮНИ“

ЦДГ „РАДОСТ“ 1 и 2

ОДОБРЯВАМ

КМЕТ:

ТАНЯ ХРИСТОВА

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Изготвяне на инвестиционни работни проекти за „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ДВОРНИ ПЛОЩИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ“

- ОБХВАТ НА ЗАДАНИЕТО:

Изготвяне на инвестиционни работни проекти за благоустрояване на дворни площи на следните детски заведения:

- ОДЗ „ДЪГА“

- Местоположение: ул. Варовник №5, имотът представлява УПИ ІІІ от кв. 129 по плана на гр. Габрово - ІІ ет. -  скица  № 288/12.05.2014г. на Община Габрово. Съгласно АОС  № 280/14.04.1997г. площта на имота е 3 650 кв.м. (в т.ч. ЗП 1193 кв.м)

- Съществуващо положение:

Територията, на която се намира ОДЗ „Дъга“ гр. Габрово, е оградена с метална неплътна

ограда. В дворното пространство има декоративна едроразмерна дървесна и храстова растителност с проведена санитарна резитба през 2013г., озеленена площ и деформирана бетонова настилка. На терен има 14 бр. детски съоръжения за  следните видове игри/занимания: люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, учене, общуване;  пясъчници – 5 бр.; пейки – 18 бр., от които  11 бр. със сенник; беседка – 1 бр.

- ЦДГ „МЕЧО ПУХ“

- Местоположение: ул. Тракия № 3,  имотът представлява УПИ І от кв. 148 по плана на гр. Габрово - ІІ ет. -  скица  № 289/12.05.2014г. на Община Габрово. Съгласно АОС № 399/25.08.1997г. площта на имота  е 2 000 кв.м. (в т.ч. ЗП 505 кв.м.).

- Съществуващо положение:

Територията, на която се намира ЦДГ „Мечо Пух“ гр. Габрово е оградена с метална неплътна ограда. В дворното пространство има декоративна едроразмерна дървесна и храстова растителност, озеленена площ и деформирана бетонова настилка. На терен има 11 бр. детски съоръжения за следните видове игри/занимания: люлеене, пързаляне, катерене, общуване и  пейки 2 бр.

- ОДЗ „РАН БОСИЛЕК“

- Местоположение: ул. Балкан № 2, имотът представлява УПИ ІІ от кв. 24 по плана на гр. Габрово – 74ч. -  скица  № 290/12.05.2014г. на Община Габрово. Съгласно АОС № 490/14.11.1997г. площта на имота е  5 260 кв.м. (в т.ч. ЗП 1197 кв.м.)

- Съществуващо положение:

Територията, на която се намира ОДЗ „Ран Босилек“ гр. Габрово е оградена с ограда състояща се от две части долна – плътна и масивна (компрометирана) и горна- част с прогледни с метални пана, част с прозирна оградна мрежа. Дворното пространство е озеленено има декоративна едроразмерна дървесна и храстова растителност и деформирана бетонова настилка. Детските съоръжения са 14 на брой, предназначени за следните видове игри/занимания: люлеене, пързаляне, катерене, общуване, пейки - 6 бр., беседки- 1бр.

- ЦДГ „ПЕРУНИКА“ БАЗА 1

- Местоположение: бул. „Столетов“ №54, имотът представлява УПИ ІІІ от кв. 29 по плана на гр. Габрово – 92 ч. -  скица  № 291/12.05.2014г. на Община Габрово. Съгласно АОС  № 489/14.11.1997г. площта на имота  е 3 905кв.м. (в т.ч. ЗП 1 091 кв.м)

- Съществуващо положение:

Територията, на която се намира ЦДГ „Перуника“ база1, гр. Габрово е оградена с ограда състояща се от две части: долна – плътна и масивна (компрометирана) и горна- с прогледни с метални пана.  Дворното пространство е озеленено има декоративна едроразмерна дървесна и храстова растителност и деформирана бетонова настилка. Детските съоръжения са 6 на брой, предназначени за следните видове игри/занимания: катерене, общуване и учене; пейки - 9 бр.; беседки- 1бр.

- ЦДГ „ПЕРУНИКА“ БАЗА 2

- Местоположение: ул. „Даскал Алекси“ № 4, имотът представлява УПИ V от кв. 37 по плана на гр. Габрово- 52 ч. - скица  № 292/12.05.2014г. на Община Габрово. Съгласно АОС  № 513/19.11.1997г. площта на имота  е 3 290 кв.м. (в т.ч. ЗП 730 кв.м.)

- Съществуващо положение:

Територията, на която се намира ЦДГ „Перуника“ база 2, гр. Габрово е оградена с ограда състояща се от две части: долна – плътна и масивна (компрометирана) и горна- с прогледни с метални пана.  Дворното пространство е с  деформирана настилка от бетонови плочи, малка част е озеленена,  има декоративна едроразмерна дървесна и храстова растителност. Детските съоръжения са 11 на брой, предназначени за следните видове игри/занимания: люлеене, катерене и общуване; пясъчници – 3бр.,  пейки - 5 бр.; беседки- 4бр.

- ЦДГ „МИКИ МАУС“

- Местоположение: бул. „Могильов“ № 74, имотът представлява УПИ ХL от кв.53 по плана на гр. Габрово – І ет.- скица  № 293/12.05.2014г. на Община Габрово. Съгласно АОС  № 448/16.09.1997г. площта на имота  е 5 630 кв.м. (в т.ч. ЗП 1 110 кв.м.)

- Съществуващо положение:

Територията, на която се намира ЦДГ „Мики Маус“, гр. Габрово е оградена с ограда състояща се от две части: долна – плътна и масивна (на места е компрометирана) и горна- с прогледни с метални пана.  Дворното пространство е с  деформирана настилка от бетонови плочи, част е озеленено има и декоративна едроразмерна дървесна и храстова растителност. Детските съоръжения са 12 на брой, предназначени за следните видове игри/занимания: люлеене, катерене и общуване; пясъчници – 4бр.,  пейки – 4 бр.; беседки- 4бр.

- ЦДГ „МЛАДОСТ“

- Местоположение: ул. „Лазурна“ № 2, имотът представлява УПИ І от кв.38 по плана на гр. Габрово – І ет. -  скица  № 294/12.05.2014г. на Община Габрово. Съгласно АОС  № 273/02.04.1997г. площта на имота  е 9 590 кв.м (в т.ч. ЗП 858 кв.м.)

- Съществуващо положение:

Територията, на която се намира ЦДГ „Младост“, гр. Габрово е оградена с ограда, състояща се от две части: долна – плътна и масивна  и горна- прогледна с метални пана.  Дворното пространство е озеленено, има декоративна едроразмерна дървесна и храстова растителност и нарушена бетонова настилка  Детските съоръжения са 18 на брой, предназначени за следните видове игри/занимания: люлеене, катерене, пързаляне и общуване; пясъчници – 3бр.,  пейки -9 бр.; перголи – състоят се от две части плътна масивна и метална - 2бр. Обособена е площадка за баскетбол, с амортизирани спортни съоръжения.

- ЦДГ„ЯВОР“

- Местоположение: ул. „Патриарх Евтимий“ № 1, имотът представлява УПИ ХVІІ от кв.100 по плана на гр. Габрово – ІІ ет. -  скица  № 295/12.05.2014г. на Община Габрово. Съгласно АОС  № 519/19.11.1997г. частта от  площта на имота  е 5 200 кв.м (в т.ч. ЗП 1110 кв.м)

- Съществуващо положение:

Дворното пространство е озеленено, има декоративна едроразмерна дървесна и храстова растителност и нарушена бетонова настилка.  Детските съоръжения са 13 на брой, предназначени за следните видове игри/занимания: люлеене, катерене, пързаляне и общуване; пясъчници – 4бр.,  пейки -5 бр.

- ЦДГ„ЯВОР“ /СТАРА СГРАДА/

- Местоположение: ул. „Патриарх Евтимий“ № 1, имотът представлява УПИ ХVІІ от кв.100 по плана на гр. Габрово – ІІ ет. -  скица  № 295/12.05.2014г. на Община Габрово. Съгласно Акт за ОС  № 479/27.10.1997г. частта от  площта на имота е 3 010 кв.м. (в т.ч. ЗП 416 кв.м.)

- Съществуващо положение:

Дворното пространство е озеленено, има декоративна едроразмерна дървесна и храстова растителност и нарушена бетонова настилка.  Детските съоръжения са 7 на брой, предназначени за следните видове игри/занимания: люлеене, катерене, пързаляне и общуване; пясъчници – 3бр.,  пейки - 9 бр.

Забележка: Teриторията на двете бази ЦДГ „Явор“е с обща ограда, състояща се от две части: долна – плътна и масивна и горна- прогледна с метални пана, като това положение  да се запази и в новата разработка.

- ЦДГ „ПЪРВИ ЮНИ“

- Местоположение: ул. „Патриарх Евтимий“ № 1, имотът представлява УПИ ХVІІ от кв.100 по плана на гр. Габрово – ІІ ет. -  скица  № 295/12.05.2014г. на Община Габрово. Съгласно Акт за ОС  № 479/27.10.1997г. частта от  площта на имота е 3 010 кв.м. (в т.ч. ЗП 416 кв.м.)

- Съществуващо положение:

Територията, на която се намира ЦДГ „Първи юни“, гр. Габрово е оградена с ограда, състояща се от две части: долна – плътна и масивна и горна- прогледна с метални пана.  Дворното пространство е озеленено, има декоративна едроразмерна дървесна и храстова растителност и нарушена бетонова настилка.  Детските съоръжения са 20 на брой, предназначени за следните видове игри/занимания: люлеене, катерене, пързаляне; пясъчници – 5бр.,  пейки -4 бр.

- ЦДГ „РАДОСТ“ 1 и 2

- Местоположение: ЦДГ „Радост“1 - ул. „Чумерна“ №15. Имотът представлява УПИ ХVІІ от кв.100 по плана на гр. Габрово – ІІ ет. -  скица  № 295/12.05.2014г. на Община Габрово. Съгласно Акт за ОС  № 519/19.11.1997г. площта на имота е 9 928 кв.м. (в т.ч. ЗП   1023 м2)

ЦДГ „Радост“2 - ул. „Прохлада“ №2. Имотът представлява УПИ ІІ от кв.60 по плана на гр. Габрово – I етап, IVта част по плана на гр. Габрово –скица  № 343/29.05.2014г. на Община Габрово. Съгласно Акт за ПОС  № 1009/20.03.2014г. площта на имота  е 5 901 кв.м. (в т.ч. ЗП 1 225 м2)

- Съществуващо положение:

Територията, на която се намира ЦДГ „Радост“1, гр. Габрово е оградена с ограда, състояща се от две части: долна – плътна и масивна и горна- прогледна с метални пана.  Дворното пространство е озеленено, има декоративна едроразмерна дървесна и храстова растителност и нарушена настилка – бетонови плочи.  Детските съоръжения са 17 на брой, предназначени за следните видове игри/занимания: люлеене, катерене, пързаляне; пясъчници – 2 бр.,  беседки -2 бр.,  малко фонтанче на централния вход.

На тeриторията на ЦДГ „Радост“2 детските площадки са с нови детски съоръжения и ударопоглъщащи настилки. Съществува проблем с отводняването на терена като цяло.

- ИЗХОДНИ ДАННИ

  - Копие на АОС

  - Скици на терените

- ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО:

Изготвяне на работни инвестиционни проекти за благоустрояване дворни площи на детски градини, при спазване изискванията на Наредба №4 от 21.05.2001 год. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащите норми за проектиране по съответните части на проекта.

- ПРЕДМЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ (за всяко детско заведение)

Проектната разработка трябва да даде цялостно индивидуално и оригинално решение за терена на съществуващата площадка, съобразявайки се с изискванията на Наредба № 1/12.09.2009г.  за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

При проектиране на площадките за игра да се  предвидят детски съоръжения със свежи цветове и екологичните материали, със стабилни конструктивни решения и елементи за закрепване, отговарящи на всички действащи стандарти и европейски изисквания за безопасност и здраве  и Наредба № 1/12.09.2009 г.  за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. При цялостното оформяне на терена да се потърсят креативни и оригинални решения, като се гарантира постигане на индивидуален облик за всяко дворно пространство към съответното детско заведение.

Проектите трябва да осигурят решения с подходящи занимания и безопасни игри за децата, визуално проследяване и контрол на движението им, както и лесен достъп за деца със затруднена мобилност и специални потребности.

Проектните разработки трябва да дадат цялостно решение за терена на съществуващите дворни площи, като проектирането се извърши на база подробна геодезическа  снимка със заснета дълготрайна декоративна растителност и подробна фитосанитарна оценка за всяко декоративно дърво, а новото решение се съобрази с наличната растителност, алпинеуми, цветни градинки и др. подобни, изградени с общите усилия на общността (учители, родители, деца) или изпълнени по различни проекти.

Работните инвестиционни проекти за всяко детско заведение да предвиждат: отводняване на повърхностни води на терените, цялостна подмяна на настилки, озеленяване, доставка и монтаж на паркова мебел и реализиране на детски площадки за игра - възрастова група до 3 години и възрастова група от 3 до 12 години, ударопоглъщащи настилки, огради, вкл. врати с възможност за заключване, районно осветление, видеонаблюдение и други съгласно заданието.

Проектните решения подлежат на предварително обсъждане и съгласуване с възложителя, преди окончателното окомплектоване и предаване на проектите. Възложителят си запазва право да изиска промени и корекции в ситуационното и композиционното решение, както и по вида на съоръженията и по предложените материали.

Проектните разработки подлежат на оценка с доклад, изготвен от лицензирана фирма за съответствие с Наредба № 1/12.09.2009 г.  за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

В проектните предложения да се предвидят следните зони за игра с детски съоръжения, конкретно за детските заведения:

- ОДЗ „ДЪГА“

- Четири зони за игра за възрастова група от 3 до 12 години с примерни детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване и колективни игри;

- Две зони за игра за възрастова група до 3 години с примерни детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване и колективни игри.

- При теренна възможност да се предвиди и площадка за разполагане на спортни съоръжения, подходящи за децата.

- ЦДГ „МЕЧО ПУХ“

- Пет зони за игра за възрастова група от 3 до 12 години с примерни детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване и колективни игри;

- При теренна възможност да се предвиди и площадка за разполагане на спортни съоръжения, подходящи за децата

- ОДЗ„РАН БОСИЛЕК“

- Една зона за игра за възрастова група до 3 години с примерни детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване и колективни игри;

- Пет зони за игра за възрастова група от 3 до 12 години с примерни детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване и колективни игри;

- При теренна възможност да се предвиди и площадка за разполагане на спортни съоръжения, подходящи за децата

Забележка: През месец март 2014г. са подменени само детските люлки на тревната площ пред южния вход. Желателно е същите да се запазят.Те не се намират на детски площадки.

- ЦДГ „ПЕРУНИКА“ БАЗА 1

- Шест зони за игра за възрастова група от 3 до 12 години с примерни детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене,учене, общуване и колективни игри;

- При теренна възможност да се предвиди и площадка за разполагане на спортни съоръжения, подходящи за децата

Забележка: По проект на "ПУДООС" - 2013г. има оформен еко кът с масичка и столчета гъбки. Да се запази.

- ЦДГ „ПЕРУНИКА“ БАЗА 2

- Три зони за игра за възрастова група от 3 до 12 години с примерни детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене,учене, общуване и колективни игри;

- При теренна възможност да се предвиди и площадка за разполагане на спортни съоръжения, подходящи за децата

- ЦДГ „МИКИ МАУС“

- Пет зони за игра за възрастова група от 3 до 12 години с примерни детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене,учене, общуване и колективни игри;

- При теренна възможност да се предвиди и площадка за разполагане на спортни съоръжения, подходящи за децата

- ЦДГ „МЛАДОСТ“

- Шест зони за игра за възрастова група от 3 до 12 години с примерни детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, учене, общуване и колективни игри;

- При теренна възможност да се предвиди и площадка за разполагане на спортни съоръжения, подходящи за децата. Тук има възможност за 2 бр. игрища - за баскетбол и за футбол

Забележка:  В Дворната площ извън зоните за игра,  със средства от спечелен проект през 2011г. на МОСВ от НК „За чиста околна среда”, е изградена екопътека с монтирани уреди. По този проект е създаден и детски кът с монтирани уреди в западната част на двора. Същите да се запазят.

- ЦДГ„ЯВОР“

- Шест зони за игра за възрастова група от 3 до 12 години с примерни детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, учене, общуване и колективни игри;

- При теренна възможност да се предвиди и площадка за разполагане на спортни съоръжения, подходящи за децата

- ЦДГ„ЯВОР“ /СТАРА СГРАДА/

- Четири зони за игра за възрастова група от 3 до 12 години с примерни детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, учене, общуване и колективни игри;

- При теренна възможност да се предвиди и площадка за разполагане на спортни съоръжения, подходящи за децата

- ЦДГ „ПЪРВИ ЮНИ“

- Една зона за игра за възрастова група до 3 години, с примерни детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, учене, общуване и колективни игри;

- Четири зони за игра за възрастова група от 3 до 12 години с примерни детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, учене, общуване и колективни игри;

- Една зона за игра на деца с увреждания, като съответните занимания и/или съоръжения за игра да не се групират, а да се разполагат равномерно в зоната.

- При теренна възможност да се предвиди и площадка за разполагане на спортни съоръжения, подходящи за децата

- ЦДГ „РАДОСТ“ 1 и 2

- За ЦДГ Радост 1 - Четири зони за игра за възрастова група от 3 до 12 години с примерни детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, учене, общуване и колективни игри;

- При теренна възможност да се предвиди и площадка за разполагане на спортни съоръжения, подходящи за децата (да се имат предвид и двете бази)

- За ЦДГ Радост 2 – да се реши отводняването на целия терен, при необходимост и подмяна на настилки.

- ИЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТНИТЕ ЧАСТИ (за всяко детско заведение):

- Част Геодезия

- Обяснителна записка.

- Геодезическо заснемане – анализ на съществуващото положение и корекции и попълване на специализирана кадастрална карта при необходимост. Заснемането да се извърши като се използват точките от РГО за КК.

- Трасировъчен план (в координатна система - 70-та година) и вертикална планировка.

- Да се заснемат всички съществуващи елементи на благоустрояването (подпорни стени, огради, канализационни и отводнителни шахти, шахти на други комуникации), с оглед включването им в проектното решение и/или изработване на проекти за тяхното укрепване и/или преустройство с цел осигуряване на нормалната им експлоатация.

- Количествена сметка за видовете СМР

- Част ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

- Обяснителна записка.

- Ситуационен план на дворната площ на детската градина със зониране на територията: настилки, площадки и озеленени площи, паркова мебел (подробно котиране и определяне на настилките и повърхностите).

- Проект на алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед тяхното трасиране на място.

- Детайли за настилки;

- Дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност и дендрологична ведомост- площна и пространствена композиция на съществуваща и нова.

- Посадъчна схема на озеленяването във и около площадката за игра.

- Архитектурни работни проекти и детайли за архитектурните градински елементи и при необходимост - конструктивни проекти/заключение за градинските елементи, които представляват строителни съоръжения. Конструктивни проекти/заключения за съществуващи подпорни стени и огради, ако се налага тяхното укрепване и/или преустройство с цел осигуряване на нормалната им експлоатация;

- Проект на обзавеждане на площадките за игра, в който се определя разположението и видът на съоръженията за игра;

- Количествена сметка за видовете СМР

- Част ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

- Обяснителна записка.

- Проект за отвеждане и заустване на повърхностни води.

- Проект за поливни системи за зелени площи – чрез подвижна система от маркучи и разпръсквачи, захранена от съществуващ площадков водопровод (при по-големи зелени площи) или чрез монтиране на градински кран за поливане Ако е необходимо водомерният възел(ВВ) да бъде изведен в шахта, извън сградата, за да може поливните системи да са свързани с площадковия водопровод след водомера.

- Количествена сметка за видовете СМР

- Част ЕЛ

- Обяснителна записка

- Графична част

- разположение на парковите осветители съгласувани с част Геодезия, Паркоустройство и озеленяване.

- Да се предвиди за изграждане парково осветление в зоната между оградата и площадкови игрални съоръжения, с цел осветяването им против взломни действия. Ел. захранването на тези лампи да се предвиди за изпълние с подземна кабелна линия от най-близък стълб на улично осветление. Решението се съгласува предварително с експерти в Община Габрово.

- За ЦДГ„МЛАДОСТ”, ЦДГ „ПЪРВИ ЮНИ”, ОДЗ„РАН БОСИЛЕК” и ЦДГ„ЯВОР” ,  да се предвиди захранващата кабелна линия от монтирани касети на фасада на ТП, заложени в този проект като доставка и монтаж. Съгласува се предварително с експерти в Община Габрово.

- Да се предвиди система за видео-наблюдение на района на съответната детска площадка

- Количествена сметка за видовете СМР

- Част ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Да се изготви, съгласно изискванията на Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМРПБ.

Извършването на СМР ще става при условията на функциониране на детските градини.

- Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Да се изготви, съгласно изискванията на Наредба №Iз-1971/2009 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- Част ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Да се изготви в съответствие с Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци, приета с ПМС № 277 от 5.11.2012г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012г. Планът да съдържа:

- Обяснителна записка;

- Общи данни за проекта - Приложение № 2 от Наредбата;

- Прогноза за образуваните строителни отпадъци и степен на оползотворяване на строителни отпадъци – Приложение № 4 от Наредбата;

- Прогноза за степента на влагане в проекта на продукти от оползотворени строителни отпадъци и строителни отпадъци за обратни насипи – Приложение № 5 от Наредбата;

- Част ПСД – На база количествените сметки по всички специалности да се представят количествени-стойностни сметки (КСС) по всички части на проекта за предвижданите благоустройствени дейности - СМР и оборудване на детска площадка, посадъчни схеми, ВиК, ЕЛ и др.

Да се предложи възможност за поетапно изпълнение на проекта, предвид различните финансови възможности на възложителя:

I-ви етап – изпълнение на всички СМР, включително доставка и монтаж детски съоръжения, ударопоглъщащи настилки, настилки дворно пространство и др.

II-ри етап – озеленяване

Изискуемите графични и текстови материали, вкл. КСС,  се представят отделно за всяка детска площадка в 4 екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на цифров носител във формат, изрично изискан от Възложителя: за графичните  части  - в цифров CAD – формат, за текстовите- Word, за количествено-стойностните сметки - Exel.

- НОРМАТИВНА УРЕДБА:

Закон за устройство на територията и подзаконовите актове;

Наредба №4/2001 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти;

Наредба№ 1/2009 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Наредба №4/2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

Наредба №Iз-1971/2009 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Съставили:							Съгласували:

инж.Д.Димитрова						арх.Т.Стойкова

инж.Ив. Тотев						инж.М.Костадинова